Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci

Technické požadavky na dodávku nástavby speciálního kombinovaného kanalizačního vozidla s recyklací vody NA PODVOZKU MERCEDES - BENZ.

1. PODVOZEK    - JAKO PŘÍKLAD TOVÁRNÍ ZNAČKY PODVOZKU JE UVEDEN MERCEDES BENZ ACTROS NEU.

| Technický parametr, požadavek | Minimálně požadovaný zadavatelem |  | Nabídnutý uchazečem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Znojmo | Brno - venkov | Znojmo | Brno-venkov |
| Podvozek - výrobce | Mercedes - Benz,Actros Neu | Mercedes - Benz,Actros Neu | Mercedes - Benz,Actros Neu | Mercedes - Benz,Actros Neu |
| Pohon kol | 6x4 (zadní náprava odpružena vzduchem) | 6x6 |  |  |
| Typ podvozku | ACTROS 2646 6x4 | ACTROS 3346 6x6 |  |  |
| Rozvor | 3600 mm | Rozvor stanovit dle velikosti nástavby (max délka 9,5m) |  |  |
| Výkon motoru | 335 kW (456 k) | 335kW(výkon motoru odpovídající výkonu nástavby) |  |  |
| Provedení motoru | EURO V | EURO V |  |  |
| Kabina | ACTROS, kabina M – střední, pro 3 osoby | ACTROS, kabina M – střední, pro 3 osoby |  |  |
| Celková užitná hmotnost | 26 000 kg | 33 000kg |  |  |
| Počet náprav | 3, z toho 2x dvojmontáž kol na zadních nápravách | 3, z toho 2x dvojmontáž kol na zadních nápravách |  |  |
| Přípustné zatížení na nápravu | dle platných předpisů v ČR, 9 000kg na přední nápravu | dle platných předpisů v ČR, 9 000kg na přední nápravu |  |  |
| Vedlejší pohon | Nezávislý, vhodný pro nástavbu | Nezávislý, vhodný pro nástavbu |  |  |
| Převodovka | Vhodná pro nástavbu | Vhodná pro nástavbu |  |  |
| Lakování | Kabina MB 2603 ~RAL Podvozek MB7350 ~RAL Kola MB 9205 ~RAL | Kabina modrá MB 5518 – modrá violett Podvozek MB7350 ~RAL Kola MB 9205 ~RAL | šedá nova stříbrná Ikw |  |
| Výstražné majáky na kabině | Stroboskopická rampa + 2ks stroboskopického majáku na čelní straně „kapotě“ kabiny | Stroboskopická rampa + 2ks stroboskopického majáku na čelní straně „kapotě“ kabiny |  |  |
| Upřesňující ostatní specifikace podvozku - viz samostatná příloha č. 4 k Soutěžní výzvě | ano | ano |  |  |

- 2. SPECIÁLNÍ NÁSTAVBA

| Technický parametr, požadavek | Minimálně požadovaný zadavatelem |  |  | Nabídnutý uchazečem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Znojmo | Brno - venkov |  | Znojmo |  |  | Brno - venkov |  |  |  |  |
| Maximální délka vozidla | do 8,5 m |  | do 9,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální výška vozidla | do 3,9 m |  | do 3,75m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. objem nádrže | 9-10 m3 |  | 9-12 m3 *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *** Maximalizovat objem nádrže dle zadaných parametrů max. délky a výšky vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyprazdňování nádrže bez použití sklápění nádrže | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdělení nádrže - objem na kal | 3-7 m3 |  | 3-8 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - objem na vodu | 3-7 m3 |  | 3-8 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiál nádrže – bez povrchových vnitřních úprav | nerez o tloušťce min. 6 mm |  | nerez o tloušťce min. 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulicky ovladatelné zadní víko otevírající se v celém průřezu nádrže se sacím a vypouštěcím šoupátkem DN 125 – ovládané pneumaticky | Nebo: otevírací zadní víko |  | Nebo: otevírací zadní víko |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajištění (podepření) zadního víka v otevřené poloze | Dle typu provedení - ano |  | Dle typu provedení - ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost kontroly a vstupu jednotlivých komor nádrže | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikace plnění jednotlivých komor nádrže pomocí stavoznaků | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost plnění nádrže tlakovou vodou z hydrantu nebo savicí | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrální uzavírání zadního čela pneumaticky | Dle typu provedení - ano |  | Dle typu provedení - ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpětné proplachovací vedení | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nerezová výsypná zástěra | Dle typu provedení - ano |  | Dle typu provedení - ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstražné zařízení na nedostatek vody v komoře na vodu | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signalizace naplnění vodní nádrže | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vakuové zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vývěva | vodokružná pumpa - výkon min. 2100 m3/hod |  | vodokružná pumpa - výkon min. 2500 m3/hod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimální sací výkon pro savici DN 125 | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pohon vakuového čerpadla bezúdržbový | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odhlučnění, chlazení | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvést příkon vakuového čerpadla v kW, délku a průměr sacího potrubí mezi čerpadlem a kalovou komorou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jištění vývěvy proti přehřátí | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revizní zpráva na schválený a použitý bezpečnostní ventil na podtlak 0,5 barů. | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počítadlo provozních hodin | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výložník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění sací i tlakové hadice | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulické ovládání ramene | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměr savice | DN 125 mm |  | DN 125 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oboustranně otočné rameno | min. 180° |  | min. 180° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stranový dosah od otočného středu | min. 4,2 m (upřesnit) |  | min. 4,2 m (upřesnit) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výložník otočný v horizontálním směru, vertikálně do max výšky 3,9m | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vysokotlaké zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpadlo se zvýšenou odolností proti abrazi, tříplundžrové tlakové čerpadlo (URACA,WOMA) | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkon čerpadla | min 315 l/min |  | min 400l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlak | max. 180 bar |  | max. 180 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plynulá regulace tlakové vody od 0 do max. | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana čerpadla proti přetlaku elektronickým jištěním nebo mechanickým přetlakovým ventilem | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti chodu "nasucho" | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost vyprázdnění tlak. čerpadla a hadic (zimní období) | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počítadlo provozních hodin | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velký hadicový buben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možná zásoba | 180 m |  | 180 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměr hadice | 1" |  | 5/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otáčení s výložníkem o 180 ° | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Měření délky odvinutí | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatické řádkování hadice při stáčení | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulický pohon s regulací v obou směrech | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malý hadicový buben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možná zásoba | 60 m |  | 60 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměr hadice | 1/2 " |  | 1/2 " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ručně ovládaný | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení na regeneraci vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatické a bezobslužné | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vícestupňové | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkon odpovídající kontinuálnímu chodu tlakového čerpadla | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odolná na tuky, jíly | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezúdržbový a samočistící filtrační systém | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost vypnutí recyklace vody | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Separační síta z nerezové oceli | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvést max. velikost pevných částic v čerpané vodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obslužný panel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S ovládacími a kontrolními prvky v zadní části vozidla | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dálkové ovládání | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nerezové provedení | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání nástavby - regulace tlaku a otáček ( CAN - BUS) | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na všech ovládáních (centrální a dálkové) - tlačítko TOTAL STOP | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání vypnutí a startu motoru podvozku i ze zadního ovládání kanalizační nástavby | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost napojení GPS navigace dle standardů VAS, a.s. | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systém diagnostiky závad | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvést detailní popis všech ovládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příslušenství a výbava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlaková hadice 1 " min. tlak 250 bar - Trelleborg | 160 m |  | 5/4" 160m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlaková hadice 1/2 " min. tlak 200 bar - gumová | 60 m |  | 60 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sací/vypouštěcí hadice DN 125 s možností čištění kanalizací do hloubky 9 m bez napojování prodlužovacích kusů koncovka Perrot | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sací nástavec s provzdušněním (ejector) s koncovkou Perrot v délce do 0,8 m, s možností transportu bez dtz ze savice a s jištěním proti pohybu | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vysokotlaká ostřikovací pistole na DN 1/2 " včetně držáku na vozidle | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryska základní a prorážecí na DN 1/2" s vložkami pro recyklovanou vodu | ano |  | Tryska základní 2x a prorážecí na DN 1/2" s vložkami pro recyklovanou vodu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryska základní, prorážecí, bomba a buldog na DN 1" s vložkami pro recyklovanou vodu | ano |  | Tryska základní, prorážecí 2x, bomba 2x, rotační buldog, plochá-bahení, ejektorová,buldozer na DN 5/4“ s vložkami pro recyklovanou vodu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Držáky na trysky v uzamykatelné nerezové skříňce | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanálová rolna pro vysokotlakou hadici | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nerezové odkládací a uzamykatelné skříňky na nářadí | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrální mazání nástavby včetně dávkovacího čerpadla | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nádrž na vodu na mytí rukou s uzavírací armaturou - plastová nebo nerez min. 20 l | ano |  | vyhřívaná |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koš na odpadky min pozinkplech | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hliníkový žebřík pro přístup na nástavbu délky | Dle výšky nástavby ano |  | Dle výšky nástavby ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní reflektor na výložníku | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barevný kamerový systém pro couvání | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstražné majáky – stroboskopické 2ks na nástavbě 2ks na výložníku | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nerezová vana na hadice, savice a příslušenství | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svěrák | ne |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Držák dopravních kuželů, klínů na zapření vozidla, lopaty a krumpáče | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reklamní plocha nebo tabule pro logo VAS, a.s., min. 0,5 x 2,0 m oboustranně | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logo VAS,a.s., | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezervní kolo na boku nástavby včetně držáku a ruční kladky | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulický naviják do 250kg | ne |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zimní opatření pro práci při teplotách do -5°C | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zásuvka 24V | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava nástavby- bude shodná s barevnými odstíny a kvalitou jako na podvozku | RAL dle zadání zadavatele |  | RAL dle zadání zadavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakrytí kol blatníky se zástěrkami | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrubí hydraulických zařízení a vzduchových rozvodů odolná UV zářením | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstražné označení na vozidle vpředu a vzadu dle DIN 30 710 z reflexní fólie a tabulky označení vozu písm. „A“ vpředu a vzadu | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přechodový kus DN125 Perrot na DN 100 Perrot | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ks savice DN 100 v max. možné délce pro uložení do nerezových van na voze, včetně koncovek Perrot | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přečerpávací čerpadlo pro kontinuální odvodnění kalové komory | ano |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další, uchazečem doporučené, příslušenství a vybavení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. UVEDENÍ  DALŠÍCH  PožadovanÝCH  technickÝCH  údajŮ   uchazeči

| Technický parametr, požadavek | Údaj zapsaný uchazečem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Znojmo | Brno - venkov |  |
| 1.Celková hmotnost vozidla s nástavbou |  |  |  |
| 2.Výpočet váhové bilance vozu |  |  |  |
| 3. Nástavba |  |  |  |
| Výrobce nástavby |  |  |  |
| Typ nástavby |  |  |  |
| Váhové bilance a rozměry nástavby bez podvozku a včetně podvozku |  |  |  |
| Max. potřebný příkon nástavby (kW/PS) |  |  |  |
| Max. otáčky pohonu |  |  |  |
| Velikost otvorů pro čištění vodní a kalové nádrže |  |  |  |
| Technické schéma nástavby |  |  |  |
| 4. Vývěva |  |  |  |
| pracovní otáčky |  |  |  |
| příkon |  |  |  |
| výkon |  |  |  |
| systém chlazení vývěvy |  |  |  |
| objem a popis odkalovací komory pro jištění vývěvy proti přesátí |  |  |  |
| 5. Sací hadice |  |  |  |
| výrobce |  |  |  |
| použitelná délka sací hadice pod úroveň silnice |  |  |  |
| uložení sací hadice na nástavbě |  |  |  |
| 6. Vysokotlaké hadice |  |  |  |
| výrobce |  |  |  |
| 7. Výložník |  |  |  |
| popis funkce |  |  |  |
| schéma |  |  |  |
| 8. Vysokotlaké čerpadlo |  |  |  |
| výrobce |  |  |  |
| typ |  |  |  |
| výkon (l/min) |  |  |  |
| tlak (bar) |  |  |  |
| příkon (kW) |  |  |  |
| otáčky (l/min |  |  |  |
| 9. Popis systému jištění vysokotlakého systému |  |  |  |
| 10. Recyklace |  |  |  |
| výkon recyklace |  |  |  |
| popis funkce vč, seznamu použitých komponentů |  |  |  |
| údaje o kvalitě recyklované vody po několikadenním provozu bez přidávání čisté vody (suché látky, pevné látky, zrnitost) |  |  |  |
| údaje o údržbě a nárocích na čištění recyklační techniky |  |  |  |
| 11. Hydraulický systém |  |  |  |
| Příkon (kW) |  |  |  |
| max. provozní tlak (bar) |  |  |  |
| objem (litry) |  |  |  |
| 12. Popis ovládacího panelu a dálkového ovládání |  |  |  |
| 13. Popis systému diagnostiky závad |  |  |  |
| 14. Popis čištění a údržby nástavby |  |  |  |
| 15. Zajištění záručního a pozáručního servisu v ČR. Uveďte sazbu opravy - 1. u zadavatele (zákazníka) 2. u uchazeče (prodejce), udejte výši cestovných nákladů na Vaši dopravu Uveďte, kde provádíte poruchový servis, popřípadě kam přistavit vozidlo do opravy. |  |  |  |

Datum:             		        Razítko a podpis statutárního

zástupce uchazeče: